WENDE:

Rudergänger: 	Holt die Großschot evtl. etwas dichter

Kommando:	„KLAR ZUR WENDE“

Vorschoter:	Schaut nach allen Seiten, um sich zu

vergewissern, daß keine Gefahr besteht.

Wenn alles klar, dann

Rückantwort:	„IST KLAR“

Rudergänger:	Drückt die Pinne in Richtung des Baumes.

Kommando: 	„REE“

Kommt der Baum rüber auf die andere Schiffsseite,

legt der Rudergänger die Pinne wieder in Mittschiffslage.

Der Vorschoter hält die Fock noch Back.

Kommando:	„FOCK ÜBER“

Der Vorschoter legt mit Hilfe der Fockschoten die

Fock über auf die andere Schiffsseite.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

HALSE:	(Raumschot- Raumschot- Kurs)

Rudergänger:

Kommando:	„KLAR ZUR HALSE“

Vorschoter:	Schaut nach allen Seiten, um sich zu

vergewissern, daß keine Gefahr besteht.

Wenn alles klar, dann

Rückantwort:	„IST KLAR“

Rudergänger: 	Zieht die Pinne vom Baum weg und öffnet

Groß und Fock

Kommando:	"FIER AUF DIE SCHOTEN AUF RAUMSCHOTKURS"

Kurz bevor das Heck durch den Wind geht,

Schoten dichtholen

Kommando:	"HOL DICHT DIE SCHOTEN"

Sobald Baum auf andere Seite wandert, dann

Kommando:	"RUND ACHTERN" und "FIER AUF DIE 	GROSSSCHOT"

Rudergänger legt Pinne wieder in Mitschiffslage

Kommando:	"FOCK ÜBER"

Vorschoter holt mit Hilfe der Fockschoten die Fock über

Kommando:	"NEUER KURS: AM WIND"   (z. B.)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

AUFSCHIESSER IN DEN WIND

Rudergänger:

Kommando:	„KLAR ZUM AUFSCHIESSER"“

Vorschoter:	Schaut nach allen Seiten, um sich zu

vergewissern, daß keine Gefahr besteht.

Wenn alles klar, dann

Rückantwort:	„IST KLAR“

Rudergänger:	Drückt die Pinne in Richtung des Baumes.

Kommando: 	„REE“

Rudergänger beobachtet Verklicker und legt

Pinne wieder mittschiffs, sobald Boot im Wind steht

Kommando: 	"SCHOTEN LOS"

Vorschoter und Rudergänger lassen die Schoten los.

Segel müssen killen; Rudergänger hält mit einer Hand 	den Baum fest.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Q- WENDE	(Kreuzen des eigenen Kielwassers)

Rudergänger:

Kommando:	„KLAR ZUR Q- WENDE"

Vorschoter:	Schaut nach allen Seiten, um sich zu

vergewissern, daß keine Gefahr besteht.

Wenn alles klar, dann

Rückantwort:	„IST KLAR“

Rudergänger:	Drückt die Pinne in Richtung des Baumes.

Kommando: 	"FIER AUF DIE SCHOTEN AUF HALBWIND- KURS"

„REE“

Rudergänger hält Pinne in der angelegten

Stellung. Vorschoter hält Fock noch Back.

Kommando:	"FOCK ÜBER"

Vorschoter holt mit Hilfe der Fockschoten die Fock über

Sobald Boot eigenes Kielwasser gekreuzt hat, Pinne 	wieder mittschiffs

Kommando: 	"FIER AUF DIE SCHOTEN AUF HALBWIND- KURS"

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

BOJE (MANN) ÜBER BORD- MANÖVER

Vorschoter:	Wirft auf einem "Am- Wind- Kurs" Boje über Bord

Kommando:	 "BOJE ÜBER BORD AN BACKBORD/STEUERBORD"

Rudergänger:

Rückantwort: 	"BOJE ÜBER BORD AN BACKBORD/STEUERBORD"

"FIER AUF DIE SCHOTEN AUF 1/2- WIND-KURS"

Rudergäger fällt ca. 4-5 Bootslängen ab:

Kommando: 	"KLAR ZUR Q- WENDE"

Nach der Q- Wende wird das Boot so gesteuert, daß

es leeseits ca. 1 Bootslänge an der Boje vorbeisegeln 	würde. Ist die Boje etwa in Höhe zwischen Bug und

Mast, dann

Kommando: 	"KLAR ZUM AUFSCHIESSER"

Steht das Boot mit killenden Segeln neben der Boje,

Kommando:	"BOJE AUFNEHMEN AN BACKBORD/STEUERBORD"

Vorschoter nimmt Boje auf

Kommando: 	"BOJE AN BACKBORD/STEUERBORD

AUFGENOMMEN"

BOOTSFÜHRERSCHEIN-DIREKT

www.bootsfuehrerschein-direkt.de   Tel.: 0201 / 47 22 12

BINNEN - SEGELRIEGE

Hinweise für die praktische Segelausbildung auf unserer Segelbasis

- Das Tragen von Boots- oder Turnschuhen setzen wir vorraus

- Wir empfehlen, einen Satz Reservekleidung mitzubringen

- Brillen müssen mit einem Bändsel befestigt sein

- Bitte alle relevanten Knoten vor Antritt der Segeltage trainieren

- Die Segelkommandos vorher laut und deutlich üben

Zu deiner Bootsausbildung:   W I C H T I G!!!!!

- Jeder Segeltag beginnt mit dem Aufriggen des Bootes unter Traineranleitung.

- Bei Pausen zwischendurch sind die Segel fachmännisch zu bergen. Ein

Stoßen des Bootes gegen die Steganlage ist zwingend zu vermeiden.

3.  Der Segeltag ist erst dann beendet, wenn das jeweilige Boot sauber und

mit korrekt zusammengelegten Segeln wieder auf seinem Platz liegt und

der jeweilige Trainer das Boot ausgecheckt hat.

- Bitte bringt Euch Zeit mit!!!!

- Einmal gebuchte Segeltage kann man n i c h t  mehr absagen

7.  Bei Schlechtwetter oder Flauten wird eine Kombination aus Theorie und

Praxis abgehalten. Wettereinflüsse sind höhere Gewalt und entziehen sich

somit unserer Beeinflussung.